Penser à être critique sur notre organisation et dire comment on a ressenti le travail du projet et ce que l’on en a penser (à l’oral)

PROJET TUTEURÉ : SLICE

SLIDING CONTACT INVESTIGATION FOR CARBON PANTOGRAPH WEAR EVALUATION

Naël CROSNIER

Théliau FOULER

Paul MITTLER

Nysteroye Christ ZEBAZE NGUENA

Université Marie et Louis Pasteur – UFR STGI Belfort

Remerciements :

Nous tenons tout d’abord à remercier notre tuteur pédagogique pour ce projet, Philippe BAUCOUR pour son accompagnement tout au long de l’année, ses idées ainsi que ses précieux conseils ayant contribué à l’amélioration de notre maquette.

Nous souhaitons également remercier Cyrille VERNA pour sa disponibilité, son regard avisé sur l’ingénierie de la maquette, ses connaissances physiques et son implication sur l’impression 3D des pièces.

Nous exprimons notre plus grande gratitude envers Oreen OUMER pour le temps qu’il nous a consacré afin de nous présenter son banc d’essai et ses recherches ainsi que pour avoir répondu à nos nombreuses questions sur un sujet complexe.

Les cours de recherche documentaire donnés par Véronique NEYER et Caroline KIMMICH nous ont grandement aidés pour la recherche de sources en lien avec notre sujet, ainsi que dans la construction et la rédaction d’une bibliographie.

Enfin, nous adressons un dernier remerciement à Théo KZYAZIK qui, grâce à sa thèse, nous a permis de compléter notre travail avec des éléments scientifiques pertinents et approfondis.

## TABLE DES MATIERES

Présentation du sujet ................................................................................	p.

I. Etude théorique .....................................................................................	p.

1.1. Introduction au fonctionnement de la liaison électrique ...............   p.

1.2. Modélisation de la liaison électrique au FEMTO-ST ....................   p.

1.3. Intérêt de ce banc expérimental pour le projet SLICE .................   p.

II. Amélioration de la maquette .................................................................   p.

2.1. Objectifs du projet SLICE ............................................................   p.

2.2. Adaptation du banc expérimental au projet et défis rencontrés ..   p.

2.3. Début des travaux du semestre de printemps ............................   p.

2.4. Travaux à réaliser pendant les congés .......................................   p.

2.5. Conception mécanique de la maquette et résultats obtenus ......   p.

III. Programmes et gestion des moteurs ..................................................   p.

3.1. Comparaison des résultats théoriques et expérimentaux ...........   p.

3.2. Bilan concernant ces résultats ....................................................   p.

IV. Résultats et Conclusion …………………........…………......................   p.

V. Références bibliographiques ...............................................................   p.

VI. Annexes ..............................................................................................   p.

6.1. Programme Arduino …………………………................................   p.

6.2. Liste du matériel à commander ...................................................   p.

6.3. Dessins de la pièce supportant le pion………..............................   p.

## TABLE DES FIGURES

Figure 1 : Schéma de la liaison Caténaire-Pantographe .......................................   p.

Figure 2 : Photo de la maquette vue du dessus

Figure 3 : Schéma du “zig-zag” de la caténaire entre les poteaux .....................................   p.

Figure 4 :  Représentation des grandeurs cinématiques d'un point en mouvement circulaire

Figure 5 : Photo de la maquette montrant le placement et les pièces entraînées par la courroie

## Présentation du sujet :

Les trains font partie des moyens de transport les plus fréquentés en France (environ 11% de la distance totale parcourue par des voyageurs en France en 2023 d’après touteleurope.eu), notamment dû à ses nombreux avantages comme sa sûreté, sa praticité ou bien son faible impact écologique. A l’heure actuelle, de nombreuses questions se posent à propos des trains, que ce que cela soit au niveau sécurité, prix ou encore énergétique. C’est de ce dernier aspect que nous allons plus particulièrement parler.

En effet, aujourd’hui, les trains utilisent un système nommé caténaire-pantographe pour s’alimenter en énergie (ici ce sera de l’énergie électrique).

Figure 1 : Schéma de la liaison Caténaire-Pantographe.

Ce système est constitué d’une caténaire qui est un ensemble de câbles porteurs servant à acheminer l’électricité jusqu’au train. Cette dernière est transmise au train par le pantographe qui est un dispositif articulé formé d’une suite de bras ainsi que d’un archet sur lequel est fixée une bande de frottement. C’est ici que l’électricité va se transmettre au train.

C’est le contact entre caténaire et pantographe qui permet l’alimentation du train. Cette technologie permet un encombrement moindre par rapport aux anciennes technologies comme les locomotives à charbon et à vapeur mais possède un inconvénient de taille : le frottement. En effet, le frottement entre la bande du pantographe avec la caténaire use rapidement la bande sous l’action de la vitesse (plus ou moins grande suivant le type de train) ou encore la présence d’électricité. Cette usure, principalement sur la bande, est l’élément qui a poussé la SNCF en association avec FEMTO ST à travailler sur cette technologie en étudiant comment réduire cette usure et permettre une maintenance moins soutenue.

Pour bien comprendre la situation, nous avons commencé par récupérer la maquette conçue par le groupe affecté à ce même projet l’année dernière sous la tutelle de Philippe Baucour. Cette maquette est constituée d’un disque tournant ainsi que d’un pion (ici représenté par un crayon) dont on contrôlera la rotation ainsi que les déplacements grâce à l'utilisation de moteurs pas à pas et d’un microcontrôleur. Vous trouverez une photo de cette maquette ci-dessous.

Figure 2 : Photo de la maquette vue du dessus

Cette maquette est directement inspirée du banc expérimental se trouvant à FEMTO ST

Nous avons justement pu voir ce banc en action et recevoir des explications concrètes sur son fonctionnement lors d’essai effectué par le thésard en charge du projet Oreen OUMER.

Le principe de ce banc est de représenter la vitesse du train (que l’on veut idéalement garder constante) par une vitesse de rotation (celle du disque précédemment cité) pour simuler l’avancement du train. Ce dernier sera quant à lui réduit au point de contact entre le caténaire et le pantographe représenté par un pion en carbone qui va venir se frotter sur le disque lorsque ce dernier tournera. Ce point de contact est déplaçable où l’on veut le long du rayon du disque grâce à des moteurs. Le déplacement le long du rayon sert quant à lui à prendre en compte le mouvement du point de contact entre le caténaire et le pantographe qui glisse le long de la bande de contact.

Figure 3 : Schéma du “zig-zag” de la caténaire entre les poteaux.

Ce mouvement du point est pensé pour réduire l’usure de la bande. En faisant varier la position du point de contact, la bande s’use sur toute sa longueur plutôt que sur un seul point ce qui permet d’augmenter sa durée de vie et de réduire ses risques de sciage.

Une fois cette maquette récupérée, nous avons donc pu commencer l’amélioration de cette dernière que cela soit au niveau de la maquette en elle-même (pièce, dimension, etc) mais surtout sur un autre aspect très important de ce projet qui est le contrôle des moteurs. Pour reproduire au mieux la réalité, la gestion des moteurs est cruciale. Ces moteurs sont contrôlés par un microcontrôleur géré en langage Arduino. Ce dernier nous permet de contrôler les moteurs à notre guise en changeant par exemple leur nombre de pas ou bien leur manière de leur donner des instructions aux moteurs. (Vérifier avec Nael). La bonne gestion de ces moteurs passe aussi par une étude théorique des mouvements et vitesses des différents éléments de la maquette. Avec ces résultats, nous pouvons, une fois les avoir implantés dans le code Arduino, gérer le plus fidèlement possible à la réalité les moteurs.

Ce projet, étant destiné à être présenté au festival INOUIH, il doit pouvoir être compréhensible par le plus grand nombre. Cela nous amène donc à réfléchir sur comment vulgariser ce projet, les thèmes abordés et le fonctionnement de la maquette. Pour cela, en plus d’explications orales pour expliquer les principes fondamentaux, nous avons aussi cherché un moyen de montrer nos résultats et de les représenter de manière ludique et la plus compréhensible possible. Pour cela, nous utiliserons un programme python relié à un écran nous permettant de montrer l’influence des différents paramètres sur les résultats. Cette simulation se devra d’être le plus fidèle possible à la réalité, c’est pourquoi il faudra aussi y implémenter les différentes équations obtenues après l'étude théorique.

Comme nous avons pu le voir, ce projet possède plusieurs aspects très différents nécessaires au bon déroulement de ce dernier. Nous avons donc sectionné notre travail pour voir dans quel ordre les différentes tâches doivent être réalisées.

## I) Etude théorique :

La première étape de notre travail a été l'étude théorique du fonctionnement mécanique de la maquette. L’objectif étant d’en tirer des équations permettant le bon fonctionnement des programmes de gestion des moteurs. C’est donc une étape très importante. Pour commencer cela, nous partons d’une équation basique très souvent utilisée lors de problème avec des objets en rotation :

𝑉𝑡𝑎𝑛=𝜔⋅𝑟

D’après cette équation, on a :

- 𝑉𝑡𝑎𝑛      (en m/s, qui est la vitesse tangentielle du train donc l’équivalent de sa vitesse réelle, censée être constante idéalement)

- ω (En rad/s) qui est la vitesse de rotation du disque

- r (en mm) étant le rayon du cercle définit par le point de contact entre le disque et le pion

Figure 4 :  Représentation des grandeurs cinématiques d'un point en mouvement circulaire.

Cette équation met donc en relation directe la vitesse tangentielle du train et la vitesse de rotation du disque ce qui nous permet de relier nos deux moteurs.

Notre base étant établie, nous allons maintenant utiliser cette équation pour l’adapter à notre situation. Comme nous le savons, nous avons 2 moteurs sur la maquette, chacun entraînant un élément différent et nécessitant donc une étude différente. Nous nommerons le moteur  𝑚1 (moteur au support jaune) celui qui gère la rotation du disque et le moteur 𝑚2 (moteur au support rouge) celui qui gère le déplacement du pion sur le disque.

Pour mieux comprendre ce dont on parle, voici ci-dessous une photo de la maquette avec les différents éléments de cette dernière nommés :

L’objectif ici est de recalculer la vitesse tangentielle en direct pour s’assurer qu’elle reste constante. Les programmes seront chargés de calculer ω en fonction de r car le calcul de r quant à lui dépendra d’une autre relation qui est :

𝑑𝑝= 𝑁⋅𝑅𝑝360

où

N est le nombre de pas effectué par le moteur, 𝑅𝑝  est le rayon de la poulie permettant le mouvement du pion le long du rayon du disque (𝑅𝑝 = 70 𝑚𝑚 )

Ce 𝑑𝑝  est quant à lui la distance parcourue par le pion le long du rayon du disque. Cette distance sera ajoutée à notre ancien rayon r pour pouvoir le recalculer. Avec cette définition de r, cela nous permet de calculer ω en fonction d’un rayon calculable facilement et d’une vitesse tangentielle constante. Le nombre de pas se détermine expérimentalement pour que la gestion des moteurs soit la plus fluide possible mais tout cela se fera avec les différents programmes informatiques.

Grâce à l’aide de Monsieur Verna nous pu obtenir l’équation suivante :

𝑉𝑡𝑎𝑛=𝜔1⋅𝑟1=𝜔2⋅𝑟2

Ici  𝜔1et 𝜔2 sont les vitesses de rotation du disque à différents instants [doute, à vérifier], de même pour 𝑟1 et 𝑟2 qui sont les rayons des cercles définit par le point de contact entre le disque et le pion à différents instants.

Avec ces différentes informations et équations, nous pouvons donc calculer ω en fonction de r qui lui est connu. Cela nous permet que, lorsque l’on fera varier le nombre de pas, ω varie lui aussi pour garder la vitesse tangentielle constante.

## II) Amélioration de la maquette :

Une fois la maquette obtenue, nous avons commencer par la faire marcher pour voir s'il y avait d’éventuels problèmes. En effet, une fois la maquette active, des problèmes nous sont apparus comme principalement le fait que le disque n’est pas stable une fois qu’il est en rotation ou encore qu’il tourne de manière saccadée et peu précise. Nous avons donc compris que des améliorations de la maquette s’imposait. C’est ce dont on va parler dans cette partie.

Pour commencer, nous avons cherché à régler le problème de stabilité du plateau. Pour cela, nous avons vu avec M. VERNA et M. BAUCOUR pour modéliser une pièce 3D afin de mieux y fixer le plateau et ainsi éviter tout oscillement. Une première idée était d’entourer le moyeu central et de former une sorte de plateau pour y fixer le disque mais finalement l’essai s’est avéré non concluant. Une seconde idée était une pièce se mettant autour du moyeu mais s’insérant dans le plateau afin d’y mettre une vis et un une vis oreille afin de pouvoir démonter le plateau de façon rapide et simple. Après prise de mesure, modélisation 3D sur Onshape, un premier essai non fonctionnel à cause d'erreurs de mesures, nous avons enfin eu la pièce finale réglant parfaitement le problème. [mettre en annexe les screens des pieces 3D]

Initialement confié à une carte Arduino Nano (équipée d'un microcontrôleur ATmega328P), le système souffrait d'un goulot d'étranglement calculatoire sévère. Le maintien de la consigne avec notre rapport de transmission exigeait la génération d'environ 13 300 impulsions par seconde. L'architecture 8-bits de la Nano, cadencée à 16 MHz et dépourvue d'unité de calcul en virgule flottante (FPU), devait émuler les opérations non linéaires complexes de la boucle d'asservissement (divisions, variables de type float, calculs impliquant pi) de manière purement logicielle. Cela entraînait une saturation de l'horloge processeur autour de 4 000 pas/s et un figeage cinématique de la maquette.

La migration vers une carte Arduino UNO R4 Minima a permis de lever cette limite matérielle. Embarquant un processeur ARM Cortex-M4 (32-bits) cadencé à 48 MHz, cette carte intègre une FPU matérielle. Cette architecture permet d'exécuter les opérations en virgule flottante en un nombre très réduit de cycles d'horloge. La boucle logicielle peut désormais générer des fréquences dépassant les 20 000 pas/s sans induire de latence.

L'interface de puissance entre la logique 5V du microcontrôleur et l'alimentation 8V des moteurs pas-à-pas est assurée par un Shield CNC V3 équipé de drivers de type A4988.

Un moteur pas-à-pas standard effectue 200 pas entiers par tour (soit une résolution angulaire de 1,8° par pas). En mode "Full Step", chaque transition de phase génère des transitoires de couple et des résonances mécaniques nuisibles à l'étude tribologique du contact glissant, qui requiert une continuité parfaite.

Afin de lisser la dynamique du mouvement, nous avons modifié la configuration matérielle de la carte de commande pour forcer un fonctionnement en Microstepping.

Tableau : Configuration des états logiques du driver A4988 (Microstepping 1/8)

| Paires de broches | État Logique cible | Action matérielle réalisée |
| --- | --- | --- |
| M0 (ou MS1) | HIGH (1) | Pont de court-circuit effectué (soudage) |
| M1 (ou MS2) | HIGH (1) | Pont de court-circuit effectué (soudage) |
| M2 (ou MS3) | LOW (0) | Contact laissé ouvert |

Cette subdivision électronique des courants de phase régule l'intensité sous forme de signaux pseudo-sinusoïdaux, portant la résolution à 1 600 micro-pas par tour. Le mouvement linéaire du pion est ainsi devenu strictement continu, limitant l'excitation des modes propres de la structure.

L'affranchissement des limites logicielles de traitement a mis en exergue une contrainte purement électromagnétique de l'actionneur. Lors du passage du pion dans la zone centrale du disque, la consigne haute fréquence du microcontrôleur provoquait une perte de synchronisme et un décrochage brutal du moteur du plateau (phénomène observé autour de 11 000 pas/s, soit environ 412 Tr/min).

Ce comportement est gouverné par la Force Contre-Électromotrice (FCEM) et l'inductance (L) des enroulements du moteur. La dynamique de montée du courant dans la bobine est régie par l'équation de maille temporelle : 𝑑𝑖𝑑𝑡=𝑈−𝐸𝐿 (où E est la FCEM induite par la rotation du rotor).

À haute vitesse angulaire, l'inversion rapide du champ et la forte valeur de la FCEM s'opposent à l'établissement du courant. Sous notre tension d'alimentation contrainte à 8V, le gradient de courant 𝑑𝑖𝑑𝑡 est d'autant plus limité : le courant n'a physiquement plus le temps d'atteindre sa valeur nominale avant la commutation de phase suivante. Le couple moteur s'effondre drastiquement, ne parvenant plus à vaincre l'inertie du disque.

Pour pallier cette limitation physique directement imputable à l'alimentation de 8V, un écrêtage par saturation logicielle (limite fixée à 10 000 pas/s) a été implémenté. Ce compromis garantit la stabilité électromagnétique du système en boucle ouverte en bornant le fonctionnement à un domaine cinématique viable.

Un élément important de la maquette est la courroie. Elle sert à transmettre le mouvement créer par le moteur 𝑚1  à l’axe sur lequel le disque se fixe pour pouvoir tourner.

Figure 5 : Photo de la maquette montrant le placement et les pièces entraînées par la courroie

Cette dernière n’était plus assez tendue donc Monsieur Verna nous en a refait une avec les mêmes dimensions pour nous assurer une plus grande fiabilité et une meilleure précision.

Cette maquette doit permettre de visualiser nos résultats c’est pourquoi nous avons décidé de réfléchir à comment améliorer cette visualisation. Nous avons donc décidé de changer le support servant à représenter le point de contact entre le pion et le disque. Avant, ce pion était modélisé par un crayon que l’on pose sur un support pour que la trajectoire du pion se dessine sur une feuille de papier collée sur le disque quand ce dernier tourne. Cela posait des problèmes de frottements car pour avoir un trait visible, il fallait appuyer le crayon assez fort ce qui n’était pas pratique. De plus, le mouvement saccadé du disque dû aux problèmes précédemment cités, entrainait une trajectoire dessinée peu précise. Pour changer cela, le précédent groupe avait donc penser à utiliser un revêtement de type tableau blanc à coller sur le disque pour que le crayon remplacé par un feutre, puisse plus simplement dessiner la trajectoire du pion en réduisant l’influence des frottements sur les résultats obtenus. Nous avons donc repris cette idée car cela permet aussi de pouvoir effacer la trajectoire dessinée plus facilement qu’avec du papier classique.

D’autres problèmes plus légers sont aussi à régler comme :

- la fixation des moteurs sur leur support, notamment le moteur 𝑚2 qui lorsque la 		maquette est active, n’était pas très stable. Ce problème détecté par Monsieur Verna 	 lors d’un entretien, a tout de suite été corrigé après avoir fixé ces moteurs aux 		supports avec des vis.

- la stabilisation générale de la maquette et la diminution des vibrations. Pour cela, 	nous avons placés des patins anti-dérapants que l’on a collé sous les pieds de 		la maquette pour réduire les vibrations qu’elle subissait quand elle était active.

Comme nous avons pu le voir, la structure et le fonctionnement général de la maquette n’a pas été modifié. Notre travail se situe surtout la stabilisation des éléments de la maquette comme le disque, la bonne transmission des informations et mouvements avec la gestion des équipements du micro-processeur et de la courroie ou encore améliorer la visibilité de nos résultats.

## III) Programmes et gestion de moteurs :

Pour pouvoir mener à bien nos tests et expériences, il nous faut utiliser des programmes informatiques pour pouvoir gérer les moteurs et afficher nos résultats afin de mieux comprendre ce qu’il se passe. Nous allons donc utiliser deux programmes différents : le premier est un code Arduino qui, à l’aide du microcontrôleur de la carte Arduino, nous permettras de contrôler les moteurs de la manière la plus précise voulue afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles. Le deuxième est un programme Python qui sert quant à lui à afficher nos résultats de manière visuelle pour simplifier la compréhension du sujet à un public non initié.

Nous allons commencer par aborder le programme Arduino car il est nécessaire au bon fonctionnement de la maquette.

### Arduino

Contrairement au code Python dont l'objectif principal est la simulation et la visualisation des données, le programme Arduino constitue le cœur opérationnel de notre maquette. Son rôle est de traduire les résultats de notre étude cinématique théorique en signaux électriques concrets afin de piloter les moteurs pas-à-pas en temps réel. Pour garantir une gestion précise des signaux, ce programme s'appuie sur la bibliothèque externe AccelStepper et a été rigoureusement structuré en trois blocs distincts.

1. Initialisation et Variables globales

Ce premier bloc prépare l'environnement matériel et logiciel de la carte (Arduino UNO R4 Minima). Il définit d'abord le câblage du microcontrôleur vers le Shield CNC, puis modélise les caractéristiques mécaniques de la maquette, notamment l'activation du Microstepping (réglé sur 1/8 de pas pour réduire les vibrations) et l'intégration de notre rapport de transmission (multiplicateur_mecanique). C'est également ici que sont déclarées les constantes physiques fondamentales au cœur de l'étude, à savoir la vitesse tangentielle cible (25 cm/s) et les limites spatiales du disque. Enfin, pour protéger l'intégrité du matériel, des gardes-fous logiciels (écrêtage de la vitesse maximale) sont fixés afin d'éviter le décrochage électromagnétique du moteur face aux très hautes fréquences d'impulsion.

2. Boucle principale

Ce bloc, s'exécutant en continu à haute fréquence, constitue le cœur de notre asservissement. Il orchestre deux processus cinématiques simultanés. D'une part, il gère le balayage linéaire du pion en contrôlant ses allers-retours autonomes entre le bord et le centre du disque. D'autre part, il assure la régulation dynamique de la vitesse du plateau. Afin d'optimiser la puissance de calcul du processeur et d'éviter les saccades, le recalcul de la vitesse n'est pas effectué à chaque micro-pas, mais selon un échantillonnage spatial défini (SEUIL_PAS_Y). À chaque palier, le programme déduit le rayon actuel et applique l'équation cinématique de base (𝜔=𝑉𝑡𝑎𝑛𝑟) pour ajuster instantanément la vitesse de rotation du disque. L'écrêtage de sécurité (constrain) garantit que si la vitesse angulaire requise tend vers l'infini près du centre du disque, elle est automatiquement bridée au plafond toléré par le moteur.

3. Fonctions mathématiques

Le dernier bloc regroupe les outils de conversion essentiels au système. L'architecture de la maquette fonctionnant en boucle ouverte (sans capteur de position absolu), l'Arduino est initialement aveugle à la position physique du pion. Ces fonctions permettent de lier les variables informatiques à la réalité mécanique. Elles convertissent les grandeurs mécaniques (RPM) en signaux électriques temporels (pas par seconde), et surtout, elles convertissent le comptage logiciel des pas du moteur en une véritable coordonnée spatiale géométrique (le rayon actuel en centimètres), donnée indispensable à la résolution de l'équation dans la boucle principale.

### Python

Nous allons maintenant nous penchés sur le code Python. Ce dernier n’est pas nécessaire au fonctionnement de la maquette car il ne commande pas les moteurs. Son but est de visualiser les résultats de manière ludique et compréhensible. Pour cela, nous avons utilisé une bibliothèque appelée Pygame. C’est un ensemble de module nous permettant de créer des simulations comme celle utilisée ou bien même des jeux comme nous avons pu le faire lors d’un cours du premier semestre. Cette bibliothèque est très utile car elle nous permet de structurer le code de la simulation comme on le veut.

En effet, un code bien construit permet une exploration et utilisation plus simple de celui-ci. C’est pourquoi nous avons arrangé notre code en plusieurs blocs ayant tous une fonction propre.

Le premier bloc sert à initialiser donc définir toutes les variables dont on a besoin ainsi qu'importer toutes les bibliothèques nécessaires dont Pygame. Les autres bibliothèques servent quant à elles à nous permettre d’utiliser des fonctions mathématiques ou encore de faciliter la gestion des objets en mouvements. Ce bloc est la base du code, il est donc important de définir toutes les variables dont nous avons besoin pour plus tard. Ces variables peuvent être les différentes grandeurs physiques comme des vitesses ou des rayons ou bien encore des éléments de la simulation comme la taille de l’écran ou bien les couleurs de ce dernier.

Le deuxième bloc sert à définir les fonctions. Ces fonctions transforment et utilisent les variables définies avant pour effectuer des calculs comme ceux de la vitesse tangentielle, tracer des formes comme le pion que l’on va faire bouger. Ces fonctions forment la structure de la simulation. Ce sont elles qui vont définir son apparence, comment elle va traiter les données et à quoi elle va servir. Elles sont en quelques sortes le squelette de la simulation. Il est donc logique de les séparer de l’initialisation des variables (qui est naturellement avant les fonctions) et de la suite du code qui sert encore à une autre chose.

Le dernier bloc est celui de la boucle principale. Cette boucle est le cœur du programme. Elle commence dès que l’utilisateur lance le programme et s’arrête lorsque l’utilisateur le ferme. Elle sert à actualiser les données et à les afficher en temps réel. Elle gère la gestion des entrées donc les touches utilisées par l’utilisateur, met à jour les résultats des calculs et rafraichît l’affichage de la simulation à chaque fois que la boucle est effectuée. Cette boucle se servant des fonctions et des variables, il est logique de la placer à la toute fin de ce dernier pour lui permettre d’utiliser tout ce dont elle a besoin.

L’objectif de séparer le code en plusieurs blocs est double : trouver plus simplement les lignes et les parties que l’on veut et permettre une meilleure compréhension de la logique d’un code et du fonctionnement de la simulation.

## IV) Résultats et Conclusion :

Nous obtenons finalement des résultats qui correspondent à nos attentes à propos des solutions employées pour résoudre les différents problèmes rencontrés

Comme nous avons pu le voir grâce à la simulation, les courbes obtenues montrent bien que la vitesse tangentielle reste constante même après le fait qu’elle soit recalculée en permanence quand le pion bouge (à revérifier avec la simulation de nysteroye). Cela veut donc dire que la méthode de calcul est bonne. L’utilisation de 1/8 de pas est elle aussi pertinente pour apporter une solution à l’un de nos problèmes majeurs qui était la rotation saccadée du disque. Cette méthode permet une meilleure précision et une plus grande fluidité lorsque la maquette est en marche.

Mais les programmes ne sont pas seuls éléments où nos modifications ont servies. En effet, la dernière pièce 3D imprimée par Monsieur Verna nous a permis de stabiliser le disque. L’ajout de patins sous les pieds de la maquette ainsi que la bonne fixation des moteurs sur leur support ont permis de réduire les vibrations causées par la maquette lorsqu’elle est en mouvement.

Nous pouvons donc en conclure que les solutions envisagées ont été utiles. La présence d’un programme Python simulant la réalité était lui aussi un de nos objectifs principaux. Il est fidèle à la réalité car nous y avons implémenter les équations dont on a parlé plus tôt pour calculer et garder constante la vitesse tangentielle.

L’un des aspects les plus importants de notre travail, la conception de la maquette étant déjà faite, était d’améliorer cette dernière pour qu’elle soit plus efficace

## V) Bibliographie :

[https://ecampusontario.pressbooks.pub/] (figure 3)

https://www.researchgate.net/figure/Layout-of-an-overhead-electrified-railway-showing-the-zigzag-of-the-contact-wire-adapted_fig3_224219101

https://actgv.fr/wp-content/uploads/2014/04/cat%C3%A9naire-et-fils-de-contact.pdf

- Enrici P, Martiré T, Coillot C, Huselstein JJ. Maquette analogique pour l’étude de boucle de régulation. Application à la régulation d’un Moteur à Courant Continu. Journal sur l'enseignement des sciences et technologies de l'information et des systèmes. 2023;22:1015.

- Janssoone D. Manuel d’exploitation ferroviaire: formation des exploitations du ferroviaire, IUT, CNAM, écoles d’ingénieurs. Malakoff: Dunod; 2024.

- Bausseron T. Etude de l'échauffement de la caténaire lors du captage à l'arrêt: développement d'un outil informatique [Thèse de doctorat]. Besançon: Université de Franche-Comté; 2014.

- Jonckheere B. Caractérisation multi-physique d'une interface multi-contacts à l'arrêt et en mouvement: cas du captage de courant via l'interface caténaire-pantographe [Thèse de doctorat en ligne]. Amiens: Université de Picardie Jules Verne; 2021 [cité 13 novembre 2025]. Disponible sur: https://theses.hal.science/tel-03828928

- Cincou A, Fortin C. Guide de modélisation 3D: document de référence. Montréal: Presses Internationales Polytechnique; 2019.

- Kziazyk T. Etude expérimentale de l'usure et de l'échauffement d'un contact électrique glissant: application caténaire-pantographe [Thèse de doctorat en ligne]. Besançon: Université de Bourgogne Franche-Comté; 2023 [cité 06 novembre 2025]. Disponible sur: https://ariane.umlp.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma991006709719506657&contex t=L&vid=33UFC_INST:33UFC_INST&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adapt or=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,Etude%20exp %C3%A9rimentale%20de%20l%27usure%20et%20de%20l%27%C3%A9chauffeme nt%20d%27un%20contact%20%C3%A9lectrique%20glissant%20:%20application%2 0cat%C3%A9naire-pantographe&offset=0

- Delcey N. Modélisation électro-thermique d’un pantographe pour un train en mouvement [Thèse de doctorat en ligne]. Besançon: Université de Bourgogne Franche-comté; 2018 [cité 05/12/2025] Disponible sur : https://ariane.umlp.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma991006234119706657&contex t=L&vid=33UFC_INST:33UFC_INST&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adapt or=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,contact%20ele ctrique%20pour%20les%20trains&offset=0

- Sreejyothi KR, Chenchireddy K, Srujana A, Nagaraju D, Ramcharan G, Raghu D. Arduino based stepper motor speed regulation for robotics applications. International Journal of Applied Power Engineering (IJAPE) [En ligne]. 2024 [cité 05 décembre 2025];13(3):695-702. Disponible sur: http://doi.org/10.11591/ijape.v13.i3.pp695-702

## VI) Annexe

[mettre en annexe les screens des pieces 3D]

Mettre screen des pieces 3D mêmes celles qui vont pas pour voir l’évolution

Mettre les codes arudino et pyhton

Code maquette UNO :

#include <AccelStepper.h>

// --- BROCHES DU SHIELD CNC --- #define EN 8

#define STEP_Y 3

#define DIR_Y 6

#define STEP_X 2

#define DIR_X 5

// --- RÉSOLUTION MÉCANIQUE (FULL STEP) --- const int MICROSTEPPING = 8; // Pas de jumpers = 1

const float multiplicateur_mecanique = 2.83; const int stepsPerRevolutionX = (200 * MICROSTEPPING)*multiplicateur_mecanique; const int stepsPerRevolutionY = 200 * MICROSTEPPING;

// --- CONSTANTES PHYSIQUES --- const float VITESSE_TANGENTIELLE_CIBLE = 7.5; // Vitesse de ton train en cm/s const float vitesseY_RPM = 0.5;

const int pasParCycle = 290 * MICROSTEPPING; // Déplacement total du pion

const float RAYON_MAX = 7.5; // cm const float RAYON_MIN = 1.35; // cm

// --- CONSTANTES DE RÉGLAGE LOGICIEL --- const long SEUIL_PAS_Y = 16; // Seuil plus bas en Full Step const float VITESSE_X_MIN = 10.0;

const float VITESSE_X_MAX = 4000.0; // Plafond de sécurité adapté au Full Step const float SEUIL_DIFF_VITESSE_X = 2.0;

AccelStepper moteurY(AccelStepper::DRIVER, STEP_Y, DIR_Y); AccelStepper moteurX(AccelStepper::DRIVER, STEP_X, DIR_X);

long positionDepart = 0; long positionCible = pasParCycle; long dernierPasY = 0; float vitesseX_actuelle = 0.0;

void setup() { Serial.begin(115200);

// --- ACTIVATION DU SHIELD --- pinMode(EN, OUTPUT);

digitalWrite(EN, LOW);

// Initialisation Moteur Y (Pion) moteurY.setMaxSpeed(convertRPMToStepsPerSec(vitesseY_RPM, stepsPerRevolutionY)); moteurY.setSpeed(convertRPMToStepsPerSec(vitesseY_RPM, stepsPerRevolutionY));

// Initialisation Moteur X (Disque) moteurX.setMaxSpeed(VITESSE_X_MAX); moteurX.setSpeed(100);

Serial.println("Initialisation SLICE (Mode FULL STEP) OK."); }

void loop() { moteurY.runSpeed(); moteurX.runSpeed();

// --- GESTION DU MOTEUR Y (ALLER-RETOUR DU PION) --- if ((moteurY.currentPosition() >= positionCible && moteurY.speed() > 0) || (moteurY.currentPosition() <= positionCible && moteurY.speed() < 0)) {

moteurY.setSpeed(-moteurY.speed());
positionDepart = moteurY.currentPosition();
positionCible = positionDepart + (pasParCycle * (moteurY.speed() > 0 ? 1 : -1));

Serial.print("Inversion Y. Cible : ");
Serial.println(positionCible);

}

// --- ASSERVISSEMENT DU MOTEUR X (VITESSE DU DISQUE) --- long positionY = abs(moteurY.currentPosition());

if (abs(positionY - dernierPasY) >= SEUIL_PAS_Y) { float rayon = mapPasToRayonSymetrique(positionY);

// Application stricte de w = Vt / r
float vitesseX = (VITESSE_TANGENTIELLE_CIBLE * stepsPerRevolutionX) / (2.0 * PI * rayon);

vitesseX = constrain(vitesseX, VITESSE_X_MIN, VITESSE_X_MAX);

if (abs(vitesseX - vitesseX_actuelle) > SEUIL_DIFF_VITESSE_X) {
  moteurX.setSpeed(vitesseX);
  vitesseX_actuelle = vitesseX;
  
  Serial.print("Rayon(cm):");
  Serial.print(rayon);
  Serial.print("\tVitesse_Plateau(pas/s):");
  Serial.print(vitesseX);
  Serial.print("\tPosition_Pion(pas):");
  Serial.println(positionY);
}

dernierPasY = positionY;

} }

// --- FONCTIONS MATHÉMATIQUES --- float convertRPMToStepsPerSec(float rpm, int stepsPerRev) { return (rpm * stepsPerRev) / 60.0; }

float mapPasToRayonSymetrique(long pas) { long cycle = pas % (2 * pasParCycle); float phase = (cycle < pasParCycle) ? (float)(pasParCycle - cycle) / pasParCycle : (float)(cycle - pasParCycle) / pasParCycle; return RAYON_MIN + (RAYON_MAX - RAYON_MIN) * phase; }

Code maquette UNO.minima :

//Maquette de démonstration pour le projet SLICE //Objectif : Contrôler un moteur linéaire (pion) et un moteur rotatif (disque) en synchronisation //avec une vitesse tangentielle constante pour le pion. // //Matériel : //- Arduino UNO R4 MINIMA //- Shield CNC pour contrôler les moteurs pas à pas //- Moteur linéaire (pion) avec driver compatible //- Moteur rotatif (disque) avec driver compatible // //Fonctionnement : //- Le moteur Y (pion) effectue un mouvement linéaire aller-retour entre deux positions définies. //- Le moteur X (disque) ajuste sa vitesse de rotation en fonction de la position du pion pour maintenir une vitesse tangentielle constante. // //Note : Ce code est conçu pour être utilisé en mode FULL STEP pour une meilleure précision et un contrôle plus fin des moteurs. Assurez-vous que les drivers de vos moteurs sont configurés pour le microstepping approprié (1/8 dans ce cas) pour correspondre aux constantes définies dans le code.

// 1. --- Initialisation et Variables globales --- #include <AccelStepper.h>

// --- BROCHES DU SHIELD CNC --- #define EN 8 // Broche d'activation du shield #define STEP_Y 3 // Broche STEP du moteur Y (pion) #define DIR_Y 6 // Broche DIR du moteur Y #define STEP_X 2 // Broche STEP du moteur X (plateau/disque) #define DIR_X 5 // Broche DIR du moteur X

// --- RÉSOLUTION MÉCANIQUE (FULL STEP) --- const int MICROSTEPPING = 8; // Microstepping du driver (1/8 de pas)

const float multiplicateur_mecanique = 2.83; const int stepsPerRevolutionX = (200 * MICROSTEPPING) * multiplicateur_mecanique; // Pas par tour du moteur X const int stepsPerRevolutionY = 200 * MICROSTEPPING; // Pas par tour du moteur Y

// --- CONSTANTES PHYSIQUES --- const float VITESSE_TANGENTIELLE_CIBLE = 25.0; // Vitesse tangentielle du pion en cm/s const float vitesseY_RPM = 0.5; // Vitesse de rotation du moteur Y en RPM const int pasParCycle = 290 * MICROSTEPPING; // Nombre de pas pour un cycle aller-retour du pion const float RAYON_MAX = 7.5; // Rayon maximal du disque en cm const float RAYON_MIN = 1.35; // Rayon minimal du disque en cm

// --- CONSTANTES DE RÉGLAGE LOGICIEL --- const long SEUIL_PAS_Y = 16; // Seuil de variation en pas pour recalculer la vitesse X const float VITESSE_X_MIN = 10.0; // Vitesse minimale autorisée pour le plateau X const float VITESSE_X_MAX = 10000.0; // Vitesse maximale autorisée pour le plateau X const float SEUIL_DIFF_VITESSE_X = 2.0; // Seuil de variation de vitesse pour appliquer un nouveau réglage

AccelStepper moteurY(AccelStepper::DRIVER, STEP_Y, DIR_Y); AccelStepper moteurX(AccelStepper::DRIVER, STEP_X, DIR_X);

long positionDepart = 0; // Position au début du cycle Y long positionCible = pasParCycle; // Position cible initiale pour le mouvement Y long dernierPasY = 0; // Position Y mémorisée pour limiter les recalculs float vitesseX_actuelle = 0.0; // Vitesse courante appliquée au moteur X

void setup() { Serial.begin(115200);

// --- ACTIVATION DU SHIELD --- pinMode(EN, OUTPUT);

digitalWrite(EN, LOW);

// Initialisation Moteur Y (Pion) moteurY.setMaxSpeed(convertRPMToStepsPerSec(vitesseY_RPM, stepsPerRevolutionY)); moteurY.setSpeed(convertRPMToStepsPerSec(vitesseY_RPM, stepsPerRevolutionY));

// Initialisation Moteur X (Disque) moteurX.setMaxSpeed(VITESSE_X_MAX); moteurX.setSpeed(100);

Serial.println("Initialisation SLICE (Mode FULL STEP) OK."); }

// 2. --- BOUCLE PRINCIPALE --- void loop() { moteurY.runSpeed(); moteurX.runSpeed();

// --- GESTION DU MOTEUR Y (ALLER-RETOUR DU PION) --- // Quand le pion atteint la cible, on inverse sa direction if ((moteurY.currentPosition() >= positionCible && moteurY.speed() > 0) || (moteurY.currentPosition() <= positionCible && moteurY.speed() < 0)) {

moteurY.setSpeed(-moteurY.speed());
positionDepart = moteurY.currentPosition();
// Nouvelle cible dépendante du sens actuel du mouvement
positionCible = positionDepart + (pasParCycle * (moteurY.speed() > 0 ? 1 : -1));

Serial.print("Inversion Y. Cible : ");
Serial.println(positionCible);

}

// --- ASSERVISSEMENT DU MOTEUR X (VITESSE DU DISQUE) --- long positionY = abs(moteurY.currentPosition());

if (abs(positionY - dernierPasY) >= SEUIL_PAS_Y) { float rayon = mapPasToRayonSymetrique(positionY);

// Calcul de la vitesse angulaire nécessaire pour garder la vitesse tangentielle cible
float vitesseX = (VITESSE_TANGENTIELLE_CIBLE * stepsPerRevolutionX) / (2.0 * PI * rayon);

vitesseX = constrain(vitesseX, VITESSE_X_MIN, VITESSE_X_MAX);

if (abs(vitesseX - vitesseX_actuelle) > SEUIL_DIFF_VITESSE_X) {
  moteurX.setSpeed(vitesseX);
  vitesseX_actuelle = vitesseX;
  
  Serial.print("Rayon(cm):");
  Serial.print(rayon);
  Serial.print("\tVitesse_Plateau(pas/s):");
  Serial.print(vitesseX);
  Serial.print("\tPosition_Pion(pas):");
  Serial.println(positionY);
}

dernierPasY = positionY;

} }

// --- FONCTIONS MATHÉMATIQUES --- float convertRPMToStepsPerSec(float rpm, int stepsPerRev) { return (rpm * stepsPerRev) / 60.0; }

float mapPasToRayonSymetrique(long pas) { long cycle = pas % (2 * pasParCycle); float phase = (cycle < pasParCycle) ? (float)(pasParCycle - cycle) / pasParCycle : (float)(cycle - pasParCycle) / pasParCycle; return RAYON_MIN + (RAYON_MAX - RAYON_MIN) * phase; }